V navodilih naj bodo razložene ikone. Dodati dve: eno za delo z računalnikom (računalnik) in eno za delo na spletu (ikona svet). Ter pojasniti, da odgovori na vprašanja pri ikoni svet niso obvezni.

PRIPRAVE:

- VAJA

Graf z računalnikom: Zapišite enačbo za moč na uporu Rb1 v odvisnoti od lege drsnika potenciometra in za grafičen prikaz uporabite poljuben program za risanje grafov.

Iz grafa določite lego drsnika, ko upor Rb1 prejema največjo moč?

Pomoč: Na strani http:/torina.fe.uni/lj.si/oe/oe1skripta si oglejte primere risanja grafov z računalnikom.

WWW: Odgovorite na naslednja vprašanja:

- Iz kakšnih materialov so upori?

- Kaj je toleranca upora in kolikšne so tipične tolerance?

- Naštejte nekaj tipov uporov.

- Kaj je to šum upora in kaj je vzrok?

- Kaj je to NTC ali PTC upor in v kakšne namene se uporabljajo?

- Kako iznačujemo vrednosti uporov na elementih? Kolikšno vrednost ima upor s sledečimi barvnimi črtami: rumena, violična, rdeča in zlata?

- Kako grafično določimo delovno točko v vezjih, ki vsebujejo tudi nelinarne elemente (diode, tranzistorje).

- VAJA

Izračun z računalnikom: Z uporabo poljubnega računalniškega programa rešite zapisan sistem enačb po metodi Kirchoffovih zakonov.

Pri kateri vrednosti upora R3 bi bila dosežena preobremenitev upora?

Pomoč: Na strani http:/torina.fe.uni/lj.si/oe/oe1skripta si oglejte primere reševanja sistemov enačb z računalnikom.

WWW:  V praksi uporabljamo merilno opremo, ki ni idealna. Vsaka merilna naprava vpliva na veličine v sistemu, ki jih merimo. Poiščite informacije o merilnih inštrumentih in njihovi uporabi v praksi.

Odgovorite na naslednja vprašanja:

- Kolikšne so tipične notranje upornosti ampermetrov in voltmetrov?

- Odkod izvirajo merilni pogreški?

- Poznamo merilne inštrumente različnih razredov. Kaj to pomeni?

- VAJA

Graf z računalnikom: Zapišite enačbo električne poljske jakosti na površini notranjega plašča valja pri konstantni napetosti med valjema 20 kV. Zunanji polmer je  rz = 5 cm. Izrišite vrednosti polja na površini valja pri spreminjaju notranjega polmera od 0,5 cm do 4,5 cm.

Pri kateri vrednosti polmera notranjega valja bo električna poljska jakost na površini valja dosegla vrednost 30 kV/cm?

Primerjaj (izriši) velikost polja pri notranjem polmeru valja in poljem v ploščnem kondenzatorju enako velike razdalje med ploščama in enaki napetosti. Komentirajte rezultate.

Pomoč: Na strani http:/torina.fe.uni/lj.si/oe/oe1skripta si oglejte primere risanja grafov z računalnikom.

WWW: Odgovorite na naslednja vprašanja:

- Kaj je elektroforeza in kje se uporablja v praksi?

- Kakšna je razlika med elektroforezo in dielektroforezo?

-    Poiščite spletne strani, ki prikazujejo porazdelitve polja in potenciala za različne strukture. Dva predloga:

- VAJA

Graf z računalnikom: Zapišite izraz za silo na naboj Q = 10 nC med ploščama ploščnega kondenzatorja pri konstantni napetosti 20 kV med ploščama in izrišite silo na naboj pri spreminjanju razdalje med ploščama od d = 3 cm do d = 10 cm.

Pri kateri razdalji med ploščama bi naelektren delec mase 2 g z nabojem Q = 10 nC prešel razdaljo od ene do druge plošče v času 200 ms pri konstantni napetosti med ploščama U = 20 kV?

Pomoč: Na strani http:/torina.fe.uni/lj.si/oe/oe1skripta si oglejte primere risanja grafov z računalnikom.

WWW: Odgovorite na naslednja vprašanja:

- Predlagajte možne načine merjenja premikov žogice med ploščama.

- Predpostavimo, da je žogica idealen prevodnik. Poskušajte skicirati ekvipotencialne ravnine v okolici žogice in pripadajoče gostotnice (silnice) v primeru, ko se žogica dotika elektrode in v primeru, ko je žogica v letu.

VAJA 5:

Graf z računalnikom: Zapišite izraz za električno poljsko jakost v zračni plasti dvoplastnega kondenzatorja pri spreminjanju debeline dielektričnega vložka. Napetost med ploščama je 20 kV, razdalja med ploščama je 2 cm.

Pri kateri debelini dielektričnega vložka doseže električna poljska jakost v zraku med elektrodama vrednosti 30 kV/cm?

Analizirajte še spreminjanje polja v zraku dvoplastnega ploščnega kondenzatorja, če je na elektrodah fiksen naboj .

WWW: Odgovorite na naslednja vprašanja:

- Poiščite relativno dielektrično konstanto za različne snovi.

- Poiščite podatke o zgradbi različnih dielektričnih plasti energijskih vodov.

- Poiščite dielektrične lastnosti bioloških tkiv, npr. mišice. Zakaj so vrednosti dielektričnosti tako velike?

- Poiščite podatke o različnih prebojnih lastnosti materialov. Kateri materiali so zelo primerni za zaščito pred prebojem?

- Kako se spreminjajo prebojne lastnosti zraka z vlago in temperaturo?

- Raziščite pojav strele.